Disposition

34 stämmor, 1 utökning, 5 transmissioner,

I. Hauptwerk	C-a3

1. Principal		16'	C-E täckt 16' + 8';F-c2 fasad, 82%; från cs2 70%

2. Octave		8'	C-g0 fasad, 82%; från gs0 70%

3. Viola d’amore	8'	konisk, 70%

4. Flûte harmonique	8'	överblåsande från c1, 35%

5. Octave		4'	70%

6. Spitzflöte		4'	13%

7. Sesquialtera		II	2 2/3' +13/5', 70%

8. Superoctave		2'	70%

9. Mixtur 		IV	1 1/3', 70%

10. Trompete		8'	Schnitgermunstycken, 35%

II. Brustwerk (svälluckor), c-a3

1.	Quintadena	8'	35%

2.	Rohrflöte	8'	13%

3.	Gedackt	8'	C-H trä; från c0 13%

4.	Principal	4'	70%

5.	Gedacktflöte	4'	13%

6.	Nasard		2 2/3'	C-H täckt, 13%; från c0 öppen, 35%

7.	Doublette	2'	35%

8.	Terz		1 3/5'	35%

9.	Scharf 		IV	1', 70%

10.	Krummhorn	8'	franska munstycken, 35%

Tremulant

III.	Schwellwerk	C-a3

1.	Bordun		16'	C-h0 trä; från c1 13%

2.	Gambe		8'	stämslitsar från C till g2, 70%

3.	Unda maris	8'	från c0, 70%

4.	Doppelflöte	8'	öppen från C, trä, dubbel från c1

5.	Principal	4'	70%

6.	Traversflöte	4'	överblåsande från c1, 35%

7.	Progression 	II-V	2', 70%

8.	Fagott		16'	cylindriska uppsatser, 35%

9.	Trompette	8'	franska munstycken, 35%

10.	Oboe		8'	35%

Tremulant

P.	Pedal	C-f1

1.	Flûte ouverte	16'	C-H trä, fasad, c0-f 1, 70%

2.	Principalbass	16'	transmission HW

3.	Zartbass	16'	transmission SW

4.	Flûte ouverte	8'	utökning

5.	Octavbass	8'	transmission HW

6.	Viola		8'	transmission HW

7,	Cello		8'	transmission SW

8.	Choralbass	4'	70%

9.	Posaune	16'	Schnitgermunstycken, 70%

10.	Trompete	8'	trämunstycken, 70%

Koppel

II-I

III-I

III-II

I-Ped

II-Ped

III-Ped

Kombinationer

Heuss SPS 64000 kombinationer

10 nivåer (kodlås)

100 grupper 00-99

64 kombinationer Al-H8

USB

Orgeln är stämd efter en mild oliksvävande temperering (Metzler).