Disposition der Düben-Orgel

Grönlunds Orgelbyggeri

(Gammelstad/Schweden), 2004

Werck:

1. Principal	8 Fuß 		Koppel:

2. Quintadena	16 Fuß		OW / W, W / P, RP / P

3. Gro: Spiel flöte	8 Fuß

4. Gedacte	8 Fuß		Tremulandt (Hauptkanal)

5. Octava	4 Fuß		Vogell Gesang

6. Spitz flött	4 Fuß		Stern

7. Quinta, 2fach ab c'	3 Fuß  		Calcant

8. Super Octava, 2fach ab c'	2 Fuß

9. Mixtur	6 fach		Umfang:

10. Dussanen	16 Fuß		Manual: C, D, E, F - c'''

11. Trommeten	8 Fuß		Pedal: C, D, E, F - d'

3 Subsemitonia:

12. Starck Regal (Brustwerck)	8 Fuß		esº/disº, es'/dis', es''/dis''

Oberwerck:

13. Quintadena	8 Fuß		Stimmung mitteltönig

14. Zap: flöite	4 Fuß		a'=467 Hz bei 20º C

15. Nassat	3 Fuß		58 mm Wassersäule

16. Octava	2 Fuß		4 mehrfaltige Keilbälge

17. Spitz Quinte          	1½ Fuß

18. Zimball	2fach		Intonation:

19. Schallmeijen	8 Fuß		Anders Grönlund & Andreas Krischer

Rückpositieff:

20. Principal	4 Fuß

21. Flött	8 Fuß

22. Flött	4 Fuß

23. Octava	2 Fuß

24. Waltpfeiffen	2 Fuß

25. Sexquealtra	2fach

26. Cimball	3fach

27. Dulcian	16 Fuß

28. Krumbhorn	8 Fuß

29. Geigen Regall	4 Fuß

Pedal:

30. Under Bass	16 Fuß

31. Gedacter Bass	8 Fuß

32. Octava Bass	4 Fuß

33. Posaunen Bass    	16 Fuß

34. Trommeten Bass	8 Fuß

35. Dulcian Bass	8 Fuß

36. Corneten Bass	4 Fuß